ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1. HPM S1GOA /16 KW (Emerson Network Power) - sn: 11744580001 2. HPM S1GOA /16 KW (Emerson Network Power) - sn: 11744580002 |  |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Απαίτηση | Απάντηση Αναδόχου | Τεκμηρίωση Απάντησης |
| - 1 | Ο Ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 2 | Ο Ανάδοχος έχει έδρα ή παράρτημα στην Θεσσαλονίκη ή σε κοντινές περιοχές του νομού εξασφαλίζοντας 4ωρη ανταπόκριση από την στιγμή της αναγγελίας βλάβης. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 3 | Ο Ανάδοχος θα ορίσει τεχνικό ασφάλειας (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 4 | Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό το οποίο κατέχει την από τον Νόμο απαιτούμενη αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 5 | Στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, ανά τρεις μήνες θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 1Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 6 | Στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και πριν την έναρξη ή στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί χημικό καθαρισμό των συμπυκνωτών των δύο κλιματιστικών μονάδων και αντικατάσταση φίλτρου αέρα και κάδου υγραντήρα (σε κάθε μονάδα). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 7 | Ο Ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος των υλικών που αναφέρονται στον Πίνακα 1Β. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 8 | Με το πέρας των εργασιών το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα περιλαμβάνονται: - Περιγραφή εργασιών - Παρατηρήσεις - Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΡΙΟΥ UPS ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ κύριου UPS: MASTERY BC/40 KVA (SOCOMEC) - sn: P213343002 |  |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Απαίτηση | Απάντηση Αναδόχου | Τεκμηρίωση Απάντησης |
| - 1 | Ο Ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 2 | Ο Ανάδοχος έχει έδρα ή παράρτημα στην Θεσσαλονίκη ή σε κοντινές περιοχές του νομού εξασφαλίζοντας 4ωρη ανταπόκριση από την στιγμή της αναγγελίας βλάβης. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 3 | Ο Ανάδοχος θα ορίσει τεχνικό ασφάλειας (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 4 | Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό το οποίο κατέχει την από τον Νόμο απαιτούμενη αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 5 | Στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, ανά έξι μήνες θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 2Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 6 | Ο Ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος των υλικών που αναφέρονται στον Πίνακα 2Β. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 7 | Με το πέρας των εργασιών το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα περιλαμβάνονται: - Περιγραφή εργασιών - Παρατηρήσεις - Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν - Εκτιμώμενη ημερομηνία αντικατάστασης συσσωρευτών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ UPS ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ UPS SMS SM10/A0 CB 4A (AROS) – sn (MAT): LU27UT847270001 |  |  |  |
| Α/Α | Απαίτηση | Απαίτηση | Απάντηση Αναδόχου |
| - 1 | Ο Ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της κατασκευάστριας εταιρείας. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |
| - 2 | Ο Ανάδοχος θα ανταποκριθεί το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την στιγμή της αναγγελίας βλάβης. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |
| - 3 | Ο Ανάδοχος θα ορίσει τεχνικό ασφάλειας (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |
| - 4 | Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό το οποίο κατέχει την από τον Νόμο απαιτούμενη αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |
| - 5 | Στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, ανά έξι μήνες θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 3Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 6 | Ο Ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος των υλικών που αναφέρονται στον Πίνακα 3Β. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| - 7 | Με το πέρας των εργασιών το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα περιλαμβάνονται: - Περιγραφή εργασιών - Παρατηρήσεις - Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν - Εκτιμώμενη ημερομηνία αντικατάστασης συσσωρευτών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |