Τεχνικές Προδιαγραφές

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- |
| 1. | ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο διαστάσεων 140x80. Κάθε γραφείο θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα πόδια και την μετώπη. Το ύψος του γραφείου θα είναι περίπου 750mm. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά των ποδιών θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 25mm τριών στρώσεων ποιότητας Ε0-Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα τοποθετηθεί προφίλ PVC πάχους τέλειας εφαρμογής . Μεταξύ των δύο ποδιών θα υπάρχει μετώπη. Η μετώπη θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18mm τριών στρώσεων ποιότητας ε0-ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, με σόκορα όπως της περιγραφής της επιφάνειας εργασίας. Το γραφείο θα είναι συναρμολογούμενο για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του και για την αντικατάσταση των τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγησή του θα γίνεται με εσωτερικούς μεταλλικούς συνδέσμους εξασφαλίζοντας απόλυτη αντοχή και σταθερότητα. |
| 2. | ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ Κάθισμα εργασίας με μπράτσα τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού, υψηλής αντοχής σε στατική και δυναμική καταπόνηση Θα διαθέτει κολώνα στήριξης βάσης με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους καθίσματος που θα καταλήγει σε πεντακτινωτή τροχήλατη βάση Φ70 mm από πολυαμίδιο ενισχυμένο με κυψελλωτές νευρώσεις, με στροφείο ρύθμισης ύψους πλάτης και μηχανισμό ανάκλησης πλάτης με σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση. Πλάτη και κάθισμα με μαξιλάρια από καλουπωτή διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 45 mm με επένδυση από μαύρη βραδύκαυστη δερματίνη αρίστης ποιότητας και με εξωτερικά προστατευτικά κελύφη. Ολικό ύψος : 100-110 cm, Ύψος έδρας : 43-53 cm, Έδρα : 48 Πx 47Β, Πλάτη 48 Πx 58Y |
| 3. | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από οβάλ σωλήνα διαστάσεων 15Χ30mm και πάχους 14mm. Βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα απολαδωθεί. Το εσωτερικό της έδρας είναι από προπυλένιο που επενδύεται με διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kg/m3 ώστε να μην χάσει την φόρμα του και όλο μαζί καλύπτεται από ύφασμα ή δερματίνη. Το εσωτερικό της πλάτης είναι επίσης από πολυπροπυλένιο που επενδύεται από διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 30kg/m3 για μεγαλύτερη αναπαυτικότητα και όλα μαζί καλύπτονται από ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος φέρει πλαστικό κάλυμμα. Το ύφασμα και η δερματίνη είναι μεγάλης αντοχής. Το κάθισμα είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει στις πιέσεις και να έχει ιδιαίτερη αναπαυτικότητα. |
| 4. | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ Ντουλάπα κλειστή διαστάσεων 1,97x90x40 Η κάθε ντουλάπα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 18mm τριών στρώσεων ποιότητας Ε0-Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα σόκορα θα τοποθετηθεί προφίλ PVC πάχους 1,00mm τέλειας εφαρμογής. Εσωτερικά θα έχει ράφια κινητά πάχους 25mm με μεταλλικά σημεία στήριξης. Τα πλαϊνά εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση ανά 32mm για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |
| 5. | ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ (ΕΡΜΑΡΙΟ) Διαστάσεις: 83cm Χ 90 cm Χ 40 cm ±5cm Σε όλες τις κατασκευές θα χρησιμοποιηθεί μελαμίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, ελάχιστου πάχους 18mm, πόρτες από μελαμίνη πάχους 18mm, πλάτη από μελαμίνη πάχους 18mm, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα από PVC πάχους 1mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες νοβοπανόβιδες και κόλλα. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Το ερμάριο – βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος πόρτες μέχρι τα 80cm και ένα οριζόντιο ράφι στο εσωτερικό τους. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων, κρυφούς μεταλλικούς αυτόματους μεντεσέδες βαρέως τύπου ανοξείδωτους, ρυθμιζόμενους και κλειδαριές. |
| 6. | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρτάρια, μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι “βαρέως τύπου” και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι οδηγοί των συρταριών θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 75-85%. Τα συρτάρια θα καλύπτουν πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας. |
| 7. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Η βάση στήριξης θα είναι από πολυαμίδιο κατάλληλα διαμορφωμένη σε κώνο με υποδοχή (λούκι) για την συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες που τοποθετούνται στην ομπρελοθήκη. Το κυρίως σώμα θα είναι από μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής βαμμένη σε βαφή φούρνου. Διαστάσεις: Ύψος 1700mm ±50mm, Διάμετρος βάσης 400mm±50mm |
| 8. | ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Το τραπέζι θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα πόδια και την μετώπη. Οι διαστάσεις του θα είναι 240 x 120 x 75 εκ. επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά των ποδιών θα είναι κατασκευασμένα από μοριο- σανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 25mm τριών στρώσεων ποιότητας Ε0-Ε1 με αμφί-πλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά στα σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα τοποθετηθεί προφίλ PVC πάχους τέλειας εφαρμογής . Μεταξύ των δύο ποδιών θα υπάρχει μετώπη. Η μετώπη θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18mm τριών στρώσεων ποιότητας ε0-ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, με σόκορα όπως της περιγραφής της επιφάνειας εργασίας. |